| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  |  | 投标人需书面承诺，本次投标报价除包含货款、利润、税金、踏勘、装卸载费、运杂费、安装费、调试费人员培训费、售后服务费费用外，还需包含旧设备的拆除、搬运费用；因施工引发的人员安全事故及对弱电井、吊顶、墙面、管道等成品设备造成损坏的修复费用，以及满足本次使用需求前提下与相关系统的无缝对接所产生的费用。 |
|  |  | 叫号系统管理软件技术要求： - 能接入现有院内his系统、集成平台、医技分诊管理系统，实现无缝兼容对接。（投标人需提供承诺函） - 叫号器功能需支持嵌入医生工作站软件中，叫号接口允许采购人信息化系统调用（包括但不限于采购人在用的HIS\LIS）。 - 投标人须负责本项目叫号系统软件运行所需环境（含服务器、操作系统、数据库）的整体搭建与交付。 - 要求系统采用B/S架构设计，为契合等保要求，投标产品客户端要求采用JWT鉴权，涉密信息采用RSA算法非对称加密传输。 - 叫号系统软件需支持与院内APP和114平台对接能力，精准展示排队信息、临近叫号信息提醒。 - 需具备支持规则追溯的后台管理功能和直观的可视化界面，以保障管理者清晰掌握各诊区规则并便于人员交接。 - 系统需提供图形化规则管理界面，允许管理员直观地定义各类排队人员（如初诊、过号、优先、回诊、复诊（隔天）、迟到、预约、军人、军属、老人等）的呼叫优先级，支持定义不同类型人员之间的呼叫间隔规则（如穿插比例），要求在管理员调整优先级或间隔规则时，界面必须能实时、动态地展示调整后的人员排队顺序变化。 - 终端控制功能需支持医护人员仅通过前端应用程序（不含管理后台），以图形化交互界面，对指定区域内的业务终端执行重启、开机、关机、截屏、清屏及开关机时间设置等操作，支持不同角色按等级分配控制权限。（说明：提供功能界面截图。） - 候诊信息显示功能需支持分时段展示候诊信息，并能对复诊、回诊、过号、优先、超时、预约等状态的患者进行标注显示。 - 要求系统支持对排队队列进行设置，包括但不限于签到与否、重新排号与否、预约开启与否、预检开启与否等。 - 要求系统支持对排队队列进行排班设定、叫号策略设定、过号重置设定、预留号设定等。 - 要求系统支持设定允许预约患者提前多长时间内可进行签到。 - 要求系统支持设定允许预约患者延时多长时间签到被视为迟到，要求迟到患者可与其他候诊患者进行穿插间隔呼叫。 - 要求系统可对诊区下设备进行批量管理，如添加、分组、删除、属性设定、页面设定、页面预览等，方便终端管理及维护。 - 要求系统支持对医生信息管理，如人员的添加、删除，姓名、职称、图像、简介等信息的管理机维护。 - 要求系统支持批量设定隐私保护的开启与关闭。 - 要求系统可设定分诊台下的叫号模式，如顺呼、简洁呼、扫码呼、选呼等模式，要求可设定某一医生工作站也可批量设定。 - 要求系统可设定诊室门口的缓冲等候人数，要求可设定某一医生工作站也可批量设定。 - 系统软件可将视/音频图片、文字等多媒体素材发送到各智能终端上，能够实现及叫号信息和宣传信息同屏、混合播放。 - 要求具有联网和远程控制功能，支持跨路由控制，对终端可以远程管理和维护。 - 要求候诊区域一级分诊屏、医生所在检查室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报。 - 要求系统设计具备自动数据备份机制，要求系统可以对分诊叫号数据进行自动备份，可按日、周、月进行自动备份，保证系统运行的安全与稳定。 - 要求系统有完整的日志管理功能，包括但不限于后台登陆操作、数据接口行为、护士工作站操作、医生工作站操作等记录；要求可查看及筛选查看操作者信息、操作时间、操作类别、结束时间、操作结果、操作时长、操作详情等信息；要求日志管理支持报错信息提示功能，并可详细查看。 - 系统需支持设备统一管理，含节假日统一开关机功能。 (25) 需提供门诊分诊、排队叫号或导医相关软件著作权（请提供厂家盖章复印件） |
|  |  | 门诊叫号模块技术要求： - 系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间外等候人数，要求可针对每一个诊位进行等候人数的个性化设定。 - 系统须支持多种类型队列的优先级设定，以及不同类型患者间隔呼叫规则的设定，系统设计应至少满足初诊、过号、回诊、复诊、预约、转诊、预约迟到等多种状态下患者的间隔呼叫的设定，同时也要求具备自定义添加患者类型。 - 就诊高峰期叫号效率优化功能应支持按时间段（如早 9:00 - 11:00 等）自定义叫号参数（例如设置“呼叫 1 遍患者 + 简化播报文字”），以解决早高峰候诊区人流量大、环境嘈杂导致的叫号声音与屏幕显示不一致问题，减少患者漏听呼叫情况，提升叫号效率。（说明：提供功能界面截图。） - 系统应支持为特殊科室（如需要开展前置检查、准备工作的科室）配置“二次叫号”功能。 - 系统需支持按医院特定规则对特殊身份患者进行自定义排序，显示屏仅展示特殊人群患者的就诊状态（如“待就诊”“就诊中”等），不显示具体排队序号，保障优先权益的同时保护隐私。 - 在门办设置集中显示屏，实现所有诊区排队情况的实时展示，包括各诊区候诊人数、队列状态等信息，支持自定义预警阈值，如队列超员数量、候诊时长超限值等，当达到阈值时系统应及时触发预警，便于管理人员快速调整资源、制定决策。（说明：提供功能界面截图。） - 系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式。 - 支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式。 - 支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式。 - 支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式。 - 早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制。 - 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放固定宣教内容。 |
|  |  | 护士工作站管理软件技术要求： - 要求护士工作站软件可通过界面化自定义配置该分诊台是否可以对患者预检信息进行录入，以满足不同候诊区下的个性化需求。 - 要求护士工作站软件可通过界面化自定义配置该分诊台数据的更新时间，以满足不同候诊区下的个性化需求。 - 要求护士工作站软件可通过界面化配置患者报到凭证的读取方式。 - 要求护士工作站软件可通过界面化调整患者排队状态。 - 要求护士工作站软件可选择精简模式，有更多操作需要时可展开更多操作功能。 - 要求护士工作站软件可查看患者信息，包括但不限于患者姓名、性别、号别、候诊状态、签到时间、排队时间、预约时间、呼叫时间等；支持为患者进行签到、分配诊室、延迟呼叫，同时可以为患者做“优先”、“暂停”、“调号”等操作。 - 要求护士工作站软件可查看当前候诊区下各科室和各医生的叫号排班情况，并可根据需要编辑周期内医生排班，及对医生每天初诊情况进行手动调整。 - 要求护士工作站软件可查看患者指定时间段内的候诊操作记录，要求可对每一位患者进行溯源查询，查询内容包括但不限于患者姓名、操作内容、操作时间、操作人员、签到终端等。 - 要求护士工作站软件具有患者状态提示功能，可提示护士有关患者的签到、过号、回诊、复诊、优先等信息；也要求护士工作站软件可实时显示患者的叫号信息。 - 要求系统支持广播功能，分诊台可向诊区内任一叫号设备进行广播，要求护士仅输入文字内容即可自动生成语音播报，要求广播可选择重播及多时段播放。 - 要求护士工作站软件具有警示信息发送功能，要求可向指定部门发送告警信息，告警信息可自行编辑，例如有突发事件、区域泛水等亟待处理事件的定向发送。 - 要求护士工作站软件可查看该候诊区下的分诊数据，如科室名称、挂号总人数、已呼叫人次、平均候诊时长、平均就诊时长、报到人数、未到人数、初诊人数、回诊人数，过号人数等。 - 要求软件具有使用帮助功能，为护士提供帮助教程示意，辅助护士人员熟悉系统的使用。 - 系统须支持对“特殊”患者进行标识，并对此类患者进行优先就诊操作，例如：军人、老人、儿童等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别。 - 系统须支持延迟呼叫，如当患者暂时不满足检查、条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可选择，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态。 |
|  |  | 护士站预约功能模块 - （1）系统须支持预约功能，通过扫描检查单录入患者身份信息，并为患者预约检查时间，支持打印预约信息小票，患者可使用预约小票在预约时间进行扫码签到。支持为患者改约检查时间或取消检查。支持预约小票补打。 （2）系统须支持打印患者已报到队列信息。 |
|  |  | 医生叫号软件技术要求： - 要求支持医生ID号登录。 - 要求医生工作站管理软件可自行设定呼叫的快捷键，方便医生通过键盘实现快速呼叫。 - 要求支持呼叫、完成、重呼、过号、暂停、选呼等呼叫方式。 - 需支持开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用。 |
|  |  | 媒体显示功能模块： - 系统可与多媒体信息同屏显示。 - 系统要求诊室屏同步显示当前出诊医生信息。 - 要求支持患者等候列表与呼叫信息同屏切换或分屏显示。 - 要求系统可发布通知类即时文字信息。 - 播放内容；可以根据区域进行设备分组，通过分组进行查看组别内全部设备当时播放画面。 - 远程指令和操作：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、开关屏、查看下载情况、开关机时间设置、开关屏时间设置等操作。 - 管理员可按周、按月、按年预设开关机时间规则，适应不同区域的多重规则的问、停诊时间。 |
|  |  | 自助报到软件技术要求： - 要求支持患者通过自助报到机进行签到，报到机可通过条形码扫描识别患者信息。 - 要求系统支持动态操作指导，方便患者自助使用。 - 要求支持回诊患者、隔天复诊患者报到后，系统将其自动分配到原看诊医生的队列中。 - 要求可支持患者要排多项队列时，报到机软件具有一次签到或选择签到功能。 - 要求支持医院现有自助机进行签到，如与自助机厂商发生接口费用，由投标公司承担。 |
|  |  | 辅助决策模块： - 实时统计应可针对各个科室当前候诊人数、报到人次、叫号人次、诊结人数、患者平均等候时长、患者平均就诊时长，开诊时间等数据进行分类统计（需与医技分诊管理系统实现数据统一管理功能），投标人需提供承诺函。 - 历史数据统计须支持日期跨度选择查询，选择方式应以日历形式进行，操作直观。 - 历史数据统计应可针对各个科室的挂号人数、叫号人次、诊结人数、患者平均等候时长、患者平均就诊时长等数据进行分类统计。 - 统计数据须支持图表形式的后台查询、指定显示屏的展示、数据导出功能； - 要求数据可向第三方开放、数据对接。 |
|  |  | 门诊排班显示模块： - 需同步线上预约挂号 APP 的专家排班及介绍数据，自动更新医院专家排班显示屏幕。 - 系统可从我院排班系统中同步排班数据,由终端显示排班信息。也可由系统进行排班管理,每天生成排班数据后,由终端显示排班信息。 - 管理员通过系统管理工作站登录系统管理后台，对系统的数据进行配置，周排班医生的管理，日排班医生的管理。 |
|  |  | 数据接口软件技术要求： - 系统需具有基础数据API接口，要求业务应用访问API达到数据统一管理，对外开放API采用鉴权、路由、流控技术，实现数据的安全、高并发、高响应,为确保信息安全，数据需加密传输，接口需要加密。 - 要求投标人提供数据同步服务，要求以图形化配置连接第三方数据库，如：Oracle、SQL server、MySQL、DB2、ACCESS、PostgreSQL、Cache、MongoDB、人大金仓等。 - 要求支持数据库视图、中间表、存储过程、WebService（支持XML、JSON两种结构）、WebAPI等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换；要求支持业内通用标准协议同步，如：HL7、MQ等。 - 要求对接手麻系统，实时显示患者手术信息及手术状态。 - ★与医院现有HIS系统、医技叫号系统、手术室麻醉系统、自助机系统、膀胱镜科室预约系统相关功能对接，中标方承担接口费(提供承诺函并加盖公章)。 - ★投标人不得因与相关软件供应商因接口问题影响本项目的实施进度，由此造成的损失由中标方负责，造成的一切损失由中标方负责赔偿。因对接问题导致的相关责任由中标方自行承担(提供承诺函并加盖公章)。 |
|  |  | 22寸门诊智能终端： - CPU：≥四核1.5GHZ - 内存：≥DDR3 1GB - 外存：≥EMMC，8G - 系统：Android - 尺寸：≥22寸 - 可视角度：全视角 - 分辨率：≥1920*1080 - 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV - 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP - 支持音频格式：MP3，WMA，AAC - 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 - 通信接口：RJ45 - 数据接口：USB - 外观要求：防尘防暴处理，正面无缝隙孔洞，满足医学级消毒，设备要求超薄设计 - 安装要求：要求横挂竖挂均可，要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装 - 资质：中国国家强制性产品认证证书 |
|  |  | 32寸门诊智能终端： - CPU：≥四核1.5GHZ - 内存：≥DDR3 1GB - 外存：≥EMMC，8G - 系统：Android - 尺寸：≥32寸 - 可视角度：全视角 - 分辨率：≥1920*1080 - 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV - 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP - 支持音频格式：MP3，WMA，AAC - 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 - 通信接口：RJ45 - 数据接口：USB - 安装要求：要求横挂竖挂均可，要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装 - 资质：中国国家强制性产品认证证书 |
|  |  | 43寸门诊智能终端： - CPU：≥八核1.2GHZ - 内存：≥2GB - 外存：≥EMMC，32G - 系统：Android - 尺寸：≥43寸 - 分辨率：≥3840*2160 - 支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8 - 支持图片格式：JPEG,PNG, BMP - 支持音频格式：MP3，WMA，AAC，OGG - 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 - 通信接口：RJ45 - 视频接口：HDMI in - 音频接口：LINE out - 数据接口：USB - 安装要求：壁挂，横挂竖挂均可 - 资质：中国国家强制性产品认证证书 |
|  |  | 49寸门诊智能终端： - CPU：≥八核1.2GHZ - 内存：≥2GB - 外存：≥EMMC，32G - 系统：Android - 尺寸：≥49寸 - 分辨率：≥3840*2160 - 支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8 - 支持图片格式：JPEG,PNG, BMP - 支持音频格式：MP3，WMA，AAC，OGG - 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 - 通信接口：RJ45 - 视频接口：HDMI in - 音频接口：LINE out - 数据接口：USB - 安装要求：壁挂，横挂竖挂均可 - 资质：中国国家强制性产品认证证书 |
|  |  | 55寸门诊智能终端： - CPU：≥八核1.2GHZ - 内存：≥2GB - 外存：≥32G - 系统：Android - 尺寸：≥55寸 - 分辨率：≥3840*2160 - 支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8 - 支持图片格式：JPEG,PNG, BMP - 支持音频格式：MP3，WMA，AAC，OGG - 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 - 通信接口：RJ45 - 视频接口：HDMI in - 音频接口：LINE out - 数据接口：USB - 响应要求：医生触发叫号后，设备响应时间须≤1秒 - 安装要求：壁挂，横挂竖挂均可 - 资质：中国国家强制性产品认证证书 |
|  |  | 65寸门诊智能终端： - CPU：≥八核1.2GHZ - 内存：≥2GB - 外存：≥32G - 系统：Android - 尺寸：≥65吋 - 分辨率：≥2160*3840 - 支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8 - 支持图片格式：JPEG,PNG, BMP - 支持音频格式：MP3, AAC，WMA，OGG - 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 - 通信接口：RJ45 - 数据接口：USB - 安装要要求：壁挂安装 - 资质：中国国家强制性产品认证证书 |
|  |  | 智能签到终端： - CPU：≥四核1.8GHZ； - 内存：≥DDR 2GB - 外存：≥16G - 系统：Android - 尺寸：≥22吋 - 触摸：电容触摸 - 可视角度：全视角 - 分辨率：≥1920*1080 - 条码扫描模块：多线激光平台 - 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV - 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP - 支持音频格式：MP3，WMA，AAC - 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 - 通信接口：RJ45 - 外观要求：防尘防暴处理， - 安装要求：要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装 - 资质：中国国家强制性产品认证证书 |
|  |  | 媒体控制盒： - CPU：≥四核2.0GHZ； - 内存：≥4GB - 外存：≥32GB - 系统：Android系统 - 分辨率：3840*2160 - 支持视频格式：4K 10bits,H.264,H.265,MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV - 支持图片格式：HD JPEG，JPEG, GIF, PNG, BMP - 支持音频格式：MP3，WMA，AAC，WAV，OGG，DDP，TrueHD，HD，FLAC，APE - 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 - 通信接口：RJ45 - 视频输出：HDMI2.0，要求支持4K@60HZ 输出 - 音频输出：LINE out - 数据接口：USB 3.0/TF Card |
|  |  | 诊区信息走廊屏： - CPU：≥八核1.2GHZ - 内存：≥2GB - 外存：≥32G - 系统：Android - 尺寸：单面尺寸≥47英寸 - 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV - 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP - 支持音频格式：MP3，WMA，AAC - 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 - 通信接口：RJ45 - 数据接口：USB 2.0 - 材质：铝合金边框 - 固定方式：吊装 - 资质：中国国家强制性产品认证证书 |
|  |  | LED采集卡： 控制卡基色类型：双基色；控制范围：双基色256*4096点（或512*2408点）；接口类型：标准网口；CPU:ARM9TDMT；内存16MB；显示颜色：红、绿、黄； |
|  |  | 专家排班显示终端： - CPU：≥八核1.2GHZ - 内存：≥2GB - 外存：≥EMMC，32G - 系统：Android - 尺寸：55吋 - 分辨率：≥2160*3840 - 支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8 - 支持图片格式：JPEG,PNG, BMP - 支持音频格式：MP3, AAC，WMA，OGG - 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 - 通信接口：RJ45 - 数据接口：USB 2.0 - 安装要求：落地安装 - 资质：中国国家强制性产品认证证书 |
|  |  | 物理叫号器： - 显示屏尺寸：≥8英寸 - 处理器要求：不低于四核，1.5GHZ - 内存要求：≥1GB - 外存储：≥8GB - ▲操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 - 分辨率≥800*1280 - 音频格式:MP3/WMA - 视频格式:MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264 - ▲触摸参数：电容式触摸 - 功能要求： - 支持双击各类列表内的任一人员姓名，执行即时呼叫动作； - 支持顺呼模式、顺呼简洁模式、扫描呼叫模式、选呼模式； - 支持以图形化界面的方式设定多队策略，允许拖动队列上下移动，并设置每个队列呼叫完成多少人数后可以呼叫下一个队列； |
|  |  | 售后服务终端： - 屏幕尺寸：≥27 英寸 - CPU：≥四核 - 内存：≥4GB - 存储：≥8GB - 操作系统：须搭载主流操作系统Linux、Android 或IOS - 分辨率：≥1920*1080； - 支持电容式多点触控 - 摄像头：≥400w - 麦克风：≥4 阵列麦克风 - 终端须集成原厂专用服务软件，具备一键直连厂家技术支持中心的功能。在系统发生故障时，院方人员无需登录或拨号，即可通过终端快速发起远程协助请求。 - 应支持多布局选择，可跟进需要进行水平、垂直或者自定义的摄像机布局，满足不同场景需求。（投标人需提供技术证明材料） - 应支持系统不需安装控制程序，支持对远端设备键盘、鼠标的远程完全控制。（投标人需提供技术证明材料） - 应支持终端远端维护，升级，设置管理，异常状态远端报警，远程设备屏幕截屏功能。（投标人需提供技术证明材料） |
|  |  | 功放： - 额定功率：40w - 麦克风输入：2路 - 线路输入：2路 - 输出抗组：4-16Ω/100V - 频率响应：40-18KHz - 总谐波失真：≤0.2%(额定输出功率时) |
|  |  | 喇叭： - 功率：6W - 频率响应：110HZ-18KHZ - 外观直径尺寸：200MM - 外观颜色：白色 |
|  |  | 手术室信息显示屏 - 屏幕尺寸：≥85寸 - 分辨率：≥3840*2160 - 屏幕比例：16:9 - 背光方式：LED - 通信接口：≥RJ45*1 - 数据接口：≥USB *1 - 工作电压：220V |
|  |  | 手术室信息处理终端 - CPU：≥四核2.0GHZ； - 内存：≥4GB - 外存：≥32GB - 系统：Android系统 - 分辨率：3840*2160 - 支持视频格式：4K 10bits,H.264,H.265,MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV - 支持图片格式：HD JPEG，JPEG, GIF, PNG, BMP - 支持音频格式：MP3，WMA，AAC，WAV，OGG，DDP，TrueHD，HD，FLAC，APE - 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 - 通信接口：RJ45 - 视频输出：HDMI2.0，要求支持4K@60HZ 输出 - 音频输出：LINE out - 数据接口：USB 3.0/TF Card |
|  |  | 工程实施要求： - 供应商应仔细阅读项目需求说明，详细对医院的相关安装现场进行勘察，因供应商未实测工程量或未充分预估施工难度导致的工程漏项或费用增加，由供应商自行承担。 - ★供应商负责项目全过程实施，实行“包工包料”原则。范围包括北京院区的门诊业务区域： - 科室设备拆除及设备相关环境修复：负责原有旧设备及科室原有旧设备周边装修环境的的拆除、搬运、清场、修复工作，并应达到我院标准要求，施工过程须配合院方进行资产登记与交接，由此产生的费用由供应商承担。供应商应提供承诺函 - 强弱电配套施工：供应商负责从院方指定接点至终端设备的全部强电布线、弱电网络布线，施工所需的所有电缆、网线、辅材及配件均由供应商提供，由此产生的费用由供应商承担。供应商应提供承诺函。 供应商须设立专门实施队伍，提交详细施工进度计划。施工须严格避开医院就诊高峰（安排在非门诊时间），服从院方统一调度管理，确保不影响医院正常业务秩序，施工期间的安全及环保责任由供应商全额承担。 |
|  |  | 软件服务要求 1、系统软件的免费服务期为3年，服务期内，免费提供北京院区软件服务，包括但不限于软件运维及功能修改。系统出现故障，成交供应商技术服务人员2小时内到达现场。提供核心产品制造商出具的售后服务承诺函。 2、投标人应提交详细的售后服务保修计划，列出售后服务方案，并明确列出每种故障的修复时效，要求如下（包含但不限于）： - 响应时间：系统运行发生故障1小时内即时响应，2小时内专业技术人员负责设备的调试与维修，24小时内无法修复提供解决方案。 - 保修期内成交供应商应安排驻场技术人员，为北京院区门诊提供每周不少于2天，每天不少于4小时的驻场服务。需有院方签字记录，作为付款依据。（需提供驻场工程师近两年供应商社保证明。） - 须提供国家法定节假日及国家重大活动期间专项保障，包含北京院区同步开展巡检及期间的现场保障工作，所派人员须符合医院要求并听从院方统一指挥与调度。投标人需提供承诺书并加盖公章。 - 系统定期维护计划、对采购人不定期维护要求的响应措施。 - 质保期内提供整套系统的原厂质保服务。 - 质保期满之后中标供应商应终身提供优质服务，售后服务方案中含质保期外内容，包含但不限于保修期外维修服务、技术保修的方式、零配件的优惠价格等。 - 投标人应提供培训服务（含技术培训和技术支持），确保设备能正常使用，使用户了解、掌握本系统，更有效和更全面地应用、管理系统。要求提供具体的培训方案，包含但不限于培训地点、培训人数、培训时间，培训方式、培训内容等。 |
|  |  | 硬件服务要求 硬件提供3年免费质保，服务期内，免费提供北京院区硬件维修、保养、备品备件服务。设备出现故障，成交供应商技术服务人员2小时内到达现场。提供核心产品制造商出具的售后服务承诺函。 投标人按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。 投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标方应负责免费更换。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“包修包换包退”服务。 投标人应提交详细的售后服务保修计划，列出售后服务方案，并明确列出每种故障的修复时效，要求如下（包含但不限于）： - 响应时间：系统运行发生故障10分钟内即时响应，2小时内专业技术人员负责设备的调试与维修，24小时内无法修复提供解决方案。 - 保修期内成交供应商应安排驻场技术人员，为北京院区门诊提供每周不少于2天，每天不少于4小时的驻场服务。需有院方签字记录，作为付款依据。（需提供驻场工程师近两年供应商社保证明。） - 须提供国家法定节假日及国家重大活动期间专项保障，包含北京院区同步开展巡检及期间的现场保障工作，所派人员须符合医院要求并听从院方统一指挥与调度。投标人需提供承诺书并加盖公章。 - 系统定期维护计划、对采购人不定期维护要求的响应措施。 - 质保期内提供整套系统的原厂质保服务。 - 在产品的设计使用寿命期内，应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，确保产品的正常使用。在投标文件中详细说明备品备件的数量、放置地点、服务条款等内容。 - 保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标供应商承担，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标供应商应无条件提供“包修包换包退”服务。 - 质保期满之后中标供应商应终身提供优质服务，售后服务方案中含质保期外内容，包含但不限于保修期外维修服务、技术保修的方式、零配件的优惠价格等。 - 投标人应提供培训服务（含技术培训和技术支持），确保设备能正常使用，使用户了解、掌握本系统，更有效和更全面地应用、管理系统。要求提供具体的培训方案，包含但不限于培训地点、培训人数、培训时间，培训方式、培训内容等。 |
|  | 硬件清单 类别; 具体项目; 数量; 单位. 硬件 设备采购; 22寸门诊智能终端; 109; 台. 32寸门诊智能终端; 1; 台. 43寸门诊智能终端; 8; 台. 49寸门诊智能终端; 15; 台. 55寸门诊智能终端; 18; 台. 65寸门诊智能终端; 2; 台. 智能签到终端; 20; 台. 媒体控制盒; 1; 个. 诊区信息走廊屏; 4; 个. LED采集卡; 12; 块. 专家排班显示屏; 8; 台. 物理叫号器; 10; 台. 售后服务终端; 2; 台. 功放; 10; 个. 喇叭; 20; 个. 手术室信息显示屏; 4; 台. 手术室信息处理终端; 4; 个. 软件与集成服务; 叫号系统管理软件; 1; 套. 门诊叫号模块软件; 1; 套. 护士工作站管理软件; 17; 套. 医生叫号软件; 150; 点. 媒体显示功能模块; 1; 套. 自助报到软件; 20; 点. 辅助决策模块; 1; 套. 门诊排班显示模块; 1; 套. 数据接口软件; 1; 套. 实施与培训服务; 设备安装与调试; 1; 项. 网络与弱电; 旧设备拆除和环境修复，强弱电配套施工; 1; 项. |