| 医用冷藏箱技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 配置需求 | 单台配置： 医用药品冷藏箱2-8度,对开门, 冷链监控1套 |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | - 有效容积：≥1010L。 - 温度范围：2-8℃，箱内温度均匀度±1℃。 - 照明系统：箱内顶置4个筒式LED聚光照明系统。 - 压缩机：变频压缩机，噪音低于40dB。 - 搁架：标配6层12个冷藏注塑搁架，层高可调。 6.自适应环境的门体加热模式，智能防凝露；90°及以上开门悬停，90°以下自关门。 7.智能门把手，标配刷卡+指纹开门解锁模块。机械电子一体化电插锁，可通过刷卡、指纹和机械钥匙三种方式开锁。自锁万向脚轮+支撑脚设计，移动固定更放心。 8.高精度微电脑温度控制系统，电子化温控和机械温控双重保险，确保运行状态安全稳定。箱内具有7路传感器。 9.报警模式：发生报警时红灯闪烁+声音蜂鸣，具备远程报警功能。 10.完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故障报警、开门，断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。 11. 7英寸高性能LCD电容触摸屏。包含数据可视化管理、多级用户管理，可实时显示运行状态（箱内温度、设定温度、环温环湿、报警状态、时间等信息），温/湿度显示精度0.1。具备物品存取管理，历史温度数据查看及数据曲线，操作日志查询等功能。 12.标配RS485接口，标配远程报警接口，标配WIFI物联模块，通过手机微信小程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。 13.箱体标配1个测试孔，方便测试箱内温度。 14.产品认证：医疗器械注册证。 15.设备验收合格后整机质保不低于5年。 |