| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | - 产品用途：将固定在护士站的信息与功能，直接带到患者床旁。它集成了治疗、护理、电脑和药物存储等多种功能，是一个移动的护士站。 - 计算机系统：显示终端：LED IPS屏，尺寸≥21.5”，最佳分辨率≥1920x1080；CPU：酷睿I5-10代及以上；内存：≥8GB 内存；固态硬盘：容量≥256GB；操作系统：支持WIN 10 LOT Ent LTSCValue专业版及以上；Intel系列网卡：支持2.4G/5G Hz Wi-Fi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准；接口：≥4个USB；声卡：含有内置声卡；配置无线鼠标键盘；能与HIS系统对接。 - 网络与接口：无线网络支持，配备至少四个USB口。 - 电源与电池：连续使用时间≥8小时，有效循环寿命≥2000次，支持电池快充充电。 - 物理结构与移动性：车体和关键部件需采用抑菌塑料材质；车体支柱保障车体支撑稳定；移动护理车需车身线缆隐藏、防止渗漏和易于清洁消毒的一体化设计；配备4个万向静音脚轮，且至少两个带刹车；支持台面自动升降，多层抽屉及储物篮、储物盒等模块化配件；显示器支架俯仰角调节，同时必须含有无线键盘、无线鼠标、鼠标架、双筒垃圾桶、手消架、扫描枪架、药盒抽屉、置物篮、USB集线器等固定配件。 - 安全与认证：车体需耐受多种消毒剂反复擦拭；电池和整车需通过安全认证。 | - 高度集成计算机和电源的移动工作站，适合医疗应用环境。 - 标准化模块配置：台面、主机、显示器、抽屉、电池等部件可独立更换和升级。同时需配备电源线、无线键盘、无线鼠标、鼠标架、双筒垃圾桶、手消架、扫描枪架、药盒抽屉、置物篮、USB集线器等固定配件，以及保修卡、合格证、说明书等。 - 配置锂电池，工作时间≥8小时。 - 产品设计使用年限≥10年。 |