| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 一、芯片架构 1. 处理器：昇腾Ascend 310P，达芬奇V200 SOC架构，无CUDA核心 2. AI Core：10个DaVinci V200 AI Core，主频最高1.08GHz 3. 向量运算核：8个Vector Core 4. 内置CPU：泰山V200M ARMv8.2，16核，最高1.9GHz 5. 集成单元：NPU+CPU+硬编解码+硬件图像预处理 二、AI算力 1. INT8峰值算力：140 TOPS 2. FP16/BF16浮点算力：70 TFLOPS 3. 支持精度：INT8、UINT8、FP16、BF16，支持混合量化推理 4. 特征检索加速：55亿次/秒比对速度 三、内存存储 1. 内存类型：LPDDR4X-4266，非GDDR6/DDR6显存，支持ECC纠错 2. 内存容量：24GB 3. 位宽：256bit 4. 内存带宽：204.8GB/s 5. 本地固化存储：128GB eMMC + 16MB QSPI Flash 四、视频硬编解码 解码（H.264/H.265） 96路1080P@30fps / 12路4K@60fps 编码（H.264/H.265） 24路1080P@30fps / 3路4K@60fps JPEG编解码 解码：4K@384fps、1080P@2048fps 编码：4K@192fps、1080P@1024fps 图像预处理 硬件缩放、裁剪、色域转换，等效4320路1080P并行处理 五、总线接口 1. PCIe：PCIe 4.0 x16，向下兼容x8/x4/x2/x1 2. HCCS芯片互联通道，单通道带宽192Gbps 3. Serdes复用：多路万兆XGE、SATA3.0 4. 工业外设：CAN-FD、UART、RS485/232、I2C、SPI、GPIO、PWM 5. 调试口：Type-C、JTAG 六、功耗、尺寸、机箱适配 1. 功耗（标准PCIe卡） 空载≤8W 常规推理12W～16W 满载极限≤18W 2. 供电：仅PCIe插槽12V供电，无需外接6/8pin供电 3. 物理规格：半高半长单槽PCIe卡 尺寸：169.5mm×68.9mm×18.45mm，重量≤280g 4. 机箱兼容：支持2U、4U机架式服务器安装 5. 散热：原厂风冷散热，支持7×24h连续运行 七、环境参数 1. 服务器工作温度：0℃～+55℃ 2. 芯片工业宽温：-40℃～+85℃ 3. 存储温度：-55℃～+125℃ 4. 安全能力：硬件安全启动、固件防篡改 八、软件配套 1. 工具链：CANN驱动、ATC模型转换、昇腾完整SDK 2. 适配系统：OpenEuler、Ubuntu、国产信创服务器OS，Linux系统 3. 支持框架：PyTorch、TensorFlow、Caffe、ONNX 4. 虚拟化：单卡可虚拟至多7路独立NPU 5. 配套：目标检测、视频解析、OCR、特征检索示例工程 九、商务要求 1. 全新原厂正品，提供出厂合格证、供应商原厂授权 2. 原厂整机质保≥3年，7×24小时技术支持 3. 长期稳定供货，产品变更提前出具PCN通知 4. 可提供原厂官方规格测试报告 | 一、服务器硬件要求 1. 机箱：2U机架服务器，具备空闲PCIe4.0 x16插槽 2. 内存：≥32GB ECC内存 3. 系统盘：≥480GB SSD 4. 电源：单卡整机≥550W冗余电源，风道散热良好 二、操作系统要求 仅支持64位Linux系统，含Ubuntu、openEuler、麒麟、统信等；无Windows官方驱动 内核≥5.4，预装Python3、GCC、Docker 三、软件配套 1. 安装对应版本CANN驱动工具包 2. 配套工具：npu-smi、ATC模型转换、多媒体推理SDK 3. 支持PyTorch/TensorFlow/ONNX模型部署 四、加速卡核心参数 1. 芯片：昇腾310P，无CUDA核心 2. 算力：INT8 140TOPS，FP16 70TFLOPS 3. 内存：24GB LPDDR4X，非GDDR6显存 4. 视频：96路1080P30解码、24路1080P30编码 5. 功耗：满载≤18W，PCIe插槽供电，半高半长适配2U机箱 |