| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | - MPO-16光纤跳线 - 3年原厂质保，协助网络布线和链路光纤熔接服务以及房间内所有布线理线。提供原厂服务承诺函。 | - OM3、LSZH - 长度：9米 - 数量：32 |
|  | - MPO-16光纤跳线 - 3年原厂质保，协助网络布线和链路光纤熔接服务以及房间内所有布线理线。提供原厂服务承诺函。 | - OM3、LSZH - 长度：10米 数量：32 |
|  | - MPO-16光纤跳线 - 3年原厂质保，协助网络布线和链路光纤熔接服务以及房间内所有布线理线。提供原厂服务承诺函。 | - OM3、LSZH - 长度：11米 数量：32 |
|  | - MPO-16光纤跳线 - 3年原厂质保，协助网络布线和链路光纤熔接服务以及房间内所有布线理线。提供原厂服务承诺函。 | - OM3、LSZH - 长度：12米 数量：16 |
|  | - MPO-16光纤跳线 - 3年原厂质保，协助网络布线和链路光纤熔接服务以及房间内所有布线理线。提供原厂服务承诺函。 | - OM3、LSZH - 长度：3米 数量：224 |
|  | - MPO-12光纤跳线 - 3年原厂质保，协助网络布线和链路光纤熔接服务以及房间内所有布线理线。提供原厂服务承诺函。 | - OM3、LSZH - 长度：10米 数量：15 |
|  | - MPO-12光纤跳线 - 3年原厂质保，协助网络布线和链路光纤熔接服务以及房间内所有布线理线。提供原厂服务承诺函。 | - OM3、LSZH - 长度：20米 数量：15 |
|  | MPO-12光纤跳线 3年原厂质保，协助网络布线和链路光纤熔接服务以及房间内所有布线理线。提供原厂服务承诺函。 | - OM3、LSZH - 长度：3米 数量：30 |
|  | - MPO配线架（含MPO模块） | - 1U，抽拉式，满配 - 数量：12 |
|  | - 多模光纤 | - 室内束状多模万兆OM3-8芯，长度200米 - 数量：1 |
|  | - 光纤配线架 | - 12口抽拉式光纤配线架,内包含12套LC双工适配器（多模）、24条OM3 尾纤 - 数量：14 |
|  | - 双芯LC多模OM3 | - OM3 - 长度：3米 - 数量：56 |
|  | - 交换机模块 - 提供7*24三年原厂质保，4小时备件先行服务，并提供原厂服务承诺函 | - 100G QSFP28光模块，符合100GBASE-SR4标准，支持4×25G并行传输，850nm VCSEL激光器，多模光纤(MMF)，MPO-12接口，OM3光纤传输距离≥70米。须与采购人现有交换机完全兼容，即插即用。数量：64 |