| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 配置需求 | 腹腔镜术中超声探头，适配手术室现有彩色超声主机，用于肝胆外科腹腔镜肝脏、胆道手术术中超声探查、肿瘤定位、边界判断、穿刺引导等术中临床操作 。 |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | - 类型:腹腔镜手术用电子凸阵探头； - 腹腔镜探头：电子凸阵扫描，扫描角度≥36°中心频率：5MHz-10MHz，二维成像和多普勒成像可选中心频率分别≥3个； - 探头前端的扫描阵列可做四向弯曲，最大弯曲角度≥90°； - 具有探头集成穿刺引导孔，最大可容纳13G穿刺针； - 探头防护等级：探头具备专用防水盖，满足IP57防尘防水标准，可耐受浸泡清洗和消毒 |