| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 配置需求 | 无 |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | 1.治疗原理：将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。 2.输出通道：四通道，可单独或同时输出。 3.治疗模式至少6种，各参数独立可调、互不关联。 4.振动参数：具备多种间歇振动周期模式可选。 5.温控系统：默认常温工作模式，可选择温控工作模式，40℃～55℃四档可调，允差±3℃，有温度异常保护。 6.定时设置：1～60分钟可调，1min步进设置，允差±5％。 7、治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。 8、具有负载检测功能。 |